                                                                                                                     проект

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
О требованиях к нефтеперерабатывающим, нефтегазохимическим и газоперерабатывающим комплексам
Предисловие
1.  Настоящий технический регламент Таможенного союза (далее – Технический регламент ТС) разработан с целью установления на таможенной территории Таможенного союза обязательных для применения и исполнения требований к нефтеперерабатывающим, нефтегазохимическим и газоперерабатывающим комплексам (далее – перерабатывающие комплексы). 

Статья 1. Область применения
2. Технический регламент ТС распространяется на вводимые в эксплуатацию и эксплуатируемые перерабатывающие комплексы.

3. Технический регламент ТС устанавливает требования к перерабатывающим комплексам в целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей), а также обеспечения энергетической эффективности. 

4. Действие настоящего Технического регламента ТС распространяется на перерабатывающие комплексы, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитальный ремонт, консервации и ликвидации.
5. Технический регламент ТС устанавливает:
правила идентификации перерабатывающих комплексов для целей применения настоящего Технического регламента ТС;

правила и формы оценки соответствия перерабатывающих комплексов требованиям настоящего Технического регламента ТС.

6. Настоящий Технический регламент ТС не может применяться в отношении объектов, которые не идентифицированы в качестве объекта технического регулирования настоящего Технического регламента ТС.

7. Требования к объектам, входящим в состав перерабатывающего комплекса, могут устанавливаться иными техническими регламентами Таможенного союза. При этом указанные требования не могут противоречить требованиям настоящего Технического регламента ТС.

Статья 2. Основные понятия

8. Для целей  настоящего Технического регламента ТС используются следующие основные понятия: 

1) блочно-модульная нефтеперерабатывающая установка – инженерное сооружение по переработке нефти и газового конденсата до 500 тонн сутки;  

2) минимальное расстояние - минимально допустимое расположение перерабатывающего комплекса до объектов, зданий, строений и сооружений, устанавливаемое в целях обеспечения взрывобезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

3) охранная зона - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вокруг перерабатывающего комплекса для обеспечения его безопасности;
4) нефтеперерабатывающий комплекс - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя производственные, инженерно-технические и иные объекты, предназначенные для обеспечения переработки нефти и (или) газового конденсата, хранения продуктов их переработки, соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза;

5) перерабатывающий комплекс - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя производственные, инженерно-технические и иные объекты, предназначенные для обеспечения переработки нефти и (или) газа, хранения продуктов их переработки, соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза;

6) переработка нефтяных газов – термокаталитические процессы алкилирования, полимеризации и этерификации;

7) первичная переработка нефти -  атмосферная и атмосферно-вакуумная перегонка нефти;

8) полимеризация - процесс соединения олефиновых углеводородов;
9) прямогонный продукт - продукт, полученный путем перегонки без значительного изменения структуры углеводородов;
10) проект производства работ - документ, устанавливающий методы и последовательность выполнения строительно-монтажных работ, безопасные, рациональные и качественные способы выполнения технологических операций, состав и степень детализации которого определяются спецификой и объемом выполняемых строительно-монтажных работ;
11) резервуарный парк - составная часть перерабатывающего производства, представляющая собой комплексный технологический объект, включающий в себя здания, строения и сооружения, одиночный резервуар или группу (группы) резервуаров, предназначенных для приема, хранения и откачки жидких углеводородов и (или) продуктов их переработки;

12) текущий ремонт - совокупность организационных, технических и строительных мероприятий, выполняемых для обеспечения и предупреждения поломки и поддержания работоспособности объектов перерабатывающего комплекса и представляющих собой замену и (или) восстановление его отдельных частей;
13) техническое обслуживание - совокупность организационных и технических мероприятий, осуществляемых для поддержания работоспособности и исправности объектов перерабатывающего комплекса при эксплуатации;
14) технологический процесс переработки нефти - составная часть производственного процесса, включающая совокупность приемов и методов по превращениям нефти, ее фракций и нефтяных газов в нефтепродукты и сырье для нефтехимии;

15) эксплуатация - использование объектов перерабатывающего комплекса по назначению, определенному в проектной документации.    

Статья 3.    Идентификация перерабатывающих комплексов
9. Идентификация перерабатывающих комплексов проводится  в целях установления их принадлежности к объекту технического регулирования, назначения перерабатывающих комплексов и соответствия основному понятию – «перерабатывающих комплексов», указанному в статье 2 настоящего Технического регламента ТС. 

10. Для применения настоящего Технического регламента ТС перерабатывающие комплексы идентифицируют в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей.

11. Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве перерабатывающего комплекса, если установлена тождественность характеристик идентифицируемого объекта технического регулирования следующим существенным признакам (в совокупности):

1) по назначению – переработка нефти, газа или легких углеводородных фракций и хранение продуктов их переработки;

2) по составу входящих в него объектов – объекты первичной переработки, объекты вторичной переработки, резервуарный парк, средства систем контроля и управления;

3) по виду хранимого вещества – нефть, газ, легкие углеводородные фракции и продукты их переработки, соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза.

12. Идентификация перерабатывающих комплексов осуществляется путем исследования материалов идентификации на всех этапах их жизненного цикла.

13. Идентификацию объекта в качестве перерабатывающих комплексов осуществляют уполномоченные органы стран-членов Таможенного союза.
14. К материалам идентификации относятся:

1) проектная и исполнительная документация;

2) экспертные заключения проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт перерабатывающих комплексов;

3) разрешение на строительство;

4) заключение о приемке перерабатывающего комплекса приемочной комиссией;

5) разрешение на ввод в эксплуатацию перерабатывающего комплекса;

8) материалы оценки соответствия при эксплуатации перерабатывающего комплекса.

15. Использование иных материалов, помимо материалов, указанных в части 14 настоящей статьи, в качестве материалов идентификации не допускается.
Статья 4. Общие требования к перерабатывающим комплексам

16. Объекты, входящие в состав перерабатывающего комплекса и обеспечивающие его функционирование, средства систем контроля и управления, а также площадки, на которых они размещены, должны быть защищены от несанкционированного проникновения посторонних лиц соответствующими инженерно-техническими средствами, указанными в проектной документации на перерабатывающий комплекс.

17. Планировка территорий объектов перерабатывающих комплексов должна обеспечивать проезд пожарной техники.

18. Объекты перерабатывающих комплексов должны быть оборудованы средствами для предупреждения аварий и обустроены подъездными дорогами, связанными с дорогами общего пользования и обеспечивающими беспрепятственную доставку персонала и аварийных служб в любое время года.

19. На всех этапах жизненного цикла перерабатывающего комплекса должны соблюдаться требования по энергетической эффективности.

Статья 5. Требования при проектировании перерабатывающего комплекса
20. При проектировании перерабатывающего комплекса должны быть обеспечены промышленная, пожарная и экологическая безопасности и энергетическая эффективность, включающие:

1) проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по созданию и функционированию перерабатывающего комплекса;

2) выбор площадки под строительство с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций;

3) применение технологического оборудования с подтвержденным соответствием требованиям, установленным техническими регламентами ТС; 

4) планирование мероприятий по коррозионной защите объектов перерабатывающего комплекса;

5) разработку мер по обеспечению промышленной, пожарной и экологической безопасности, сохранению особо охраняемых природных территорий;

6) составление перечня возможных аварийных ситуаций, плана действий по их предупреждению и ликвидации последствий аварий;

7) применение технологических режимов работы перерабатывающего комплекса, технологического и вспомогательного оборудования, обеспечивающих эффективное расходование энергетических ресурсов;

8) оснащение перерабатывающего комплекса приборами учета нефти, газового конденсата и продуктов их переработки.

21. На этапе проектирования перерабатывающего комплекса должны быть предусмотрены средства предупреждения аварий и возможность их установки, а также возможность контроля и диагностики технического состояния объектов перерабатывающего комплекса.

22. При проектировании перерабатывающего комплекса должна быть предусмотрена автоматизированная система, обеспечивающая остановку технологического процесса переработки углеводородного сырья, на котором зафиксирована авария или отклонение от допустимых проектной документацией перерабатывающего комплекса параметров эксплуатации, способное привести к аварии.

Указанная автоматизированная система должна обеспечивать текущий контроль параметров технологических процессов переработки углеводородного сырья.

23. При проектировании объектов  перерабатывающего комплекса должны быть предусмотрены инженерно-технические средства охраны для предотвращения несанкционированного проникновения на их территорию, обеспечения сохранности углеводородного сырья и продуктов его переработки, своевременного обнаружения и пресечения террористических актов, угрожающих жизни персонала и безопасности перерабатывающего комплекса.

24. Проектное решение по сооружению технологических объектов перерабатывающего комплекса должно предусматривать необходимость их оснащения системами, обеспечивающими контроль и обнаружение утечек.
Статья 6.
Требования к размещению и расположению перерабатывающего  комплекса
25. Охранные зоны перерабатывающего комплекса устанавливаются исходя из требований к границам установления охранных зон.
26. Порядок установления охранных зон перерабатывающих комплексов устанавливается нормативными актами стран-членов Таможенного союза.

27. В охранных зонах перерабатывающего комплекса запрещается производить любые действия, способные повлечь причинение вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений, в том числе:

1) размещать жилые здания, здания и сооружения с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, детские и спортивные площадки, вокзалы, стадионы, рынки, торговые центры);

2) проводить любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

3) устраивать свалки и складировать или размещать хранилища любых материалов, в том числе горюче-смазочных материалов;

4) производить работы ударными механизмами;

5) разводить огонь и размещать источники огня;

6) огораживать и перегораживать охранные зоны.

28. В пределах охранной зоны перерабатывающего комплекса без письменного согласования с организацией - собственником перерабатывающего комплекса запрещается:
1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и дачного строительства;

2) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе связанных с временным затоплением земель;

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

4) рытье погребов;

5) проведение полевых сельскохозяйственных работ, связанных с вспашкой земли;

6) сооружение запруд на реках и ручьях;

7) складирование кормов, удобрений, сена и соломы, расположение полевых станов, загонов для скота;

8) размещение туристских стоянок, гаражей и стоянок автомобильного транспорта, тракторов и механизмов;

9) прокладка коммуникаций;

10) проведение инженерных изысканий, связанных с устройством скважин, шурфов.

29. Порядок согласования указанных в части 26 настоящей статьи действий с организацией - собственником перерабатывающего комплекса устанавливается нормативным документом страны-члена Таможенного союза.

30. В охранных зонах перерабатывающего комплекса разрешается производить действия, не требующие письменного согласования с организацией - собственником перерабатывающего комплекса, а именно:

1) действия, которые не приводят к повреждению перерабатывающего комплекса и направлены на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, жизни и здоровья людей, охраны имущества и окружающей среды;

2) комплекс агротехнических работ на землях сельскохозяйственного назначения для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с обработкой почвы сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами.

31. Не допускается ограничивать доступ персонала, машин и механизмов организации - собственника перерабатывающего комплекса для технического обслуживания перерабатывающего комплекса, проведения аварийных, ремонтных и спасательных работ в охранных зонах перерабатывающего комплекса.

32. Минимальные расстояния, а также порядок согласования действий владельцев земельных участков и организации - собственника перерабатывающего комплекса в пределах минимальных расстояний устанавливаются нормативными актами стран-членов Таможенного союза.

33. Не допускается размещение перерабатывающих комплексов:

1) на участках, загрязненных органическими и радиоактивными веществами;

2) в зонах катастрофических затоплений;

3) в зонах вероятного затопления;

4) в зонах, подверженных воздействию активных геологических процессов;

5) на землях сельскохозяйственного назначения;

6) в первом поясе санитарной охраны источников водоснабжения;

7) по течению рек и водоемов выше селитебной зоны;

8) в первом поясе  санитарной охраны курортных зон;

9) в охранных зонах памятников истории, архитектуры и искусств.

34. Размещение технологических объектов перерабатывающих комплексов должно отвечать последовательности переработки сырья в технологическом потоке – от головного производства к объектам приготовления и отгрузки товарной продукции.

Статья 7.
Требования к перерабатывающим комплексам на этапах строительства (в том числе монтаж, наладка), реконструкции и капитального ремонта

35. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов перерабатывающего комплекса должны осуществляться в соответствии с утвержденной заказчиком проектной документацией перерабатывающего комплекса и проектом производства работ, утвержденным застройщиком или заказчиком. 

36. Монтаж и наладка технологического оборудования, входящего в состав перерабатывающего комплекса, должны осуществляться в соответствии с проектом производства работ.

37. В случае, если обнаружены отступления от требований проектной документации перерабатывающего комплекса, выявлены факты использования материалов, не предусмотренных проектной документацией перерабатывающего комплекса, нарушения порядка и некачественного выполнения работ, строительно-монтажные работы должны быть приостановлены, а обнаруженные дефекты устранены.

38. Сварные соединения, выполненные в процессе строительства, реконструкции или капитального ремонта, подлежат контролю качества методами неразрушающего контроля.

Контроль качества сварных соединений выполняется лицом, аттестованным в установленном порядке на право проведения неразрушающего контроля сварных соединений. По результатам контроля качества сварных соединений лицом, осуществляющим контроль, оформляется заключение о соответствии сварных соединений установленным требованиям.

39. По завершении строительства, реконструкции или капитального ремонта технологических объектов перерабатывающего комплекса проводятся испытания на прочность и герметичность. При проведении испытаний на прочность и герметичность применяются жидкие рабочие среды (вода и другие негорючие жидкости - при гидравлических испытаниях) или газообразные рабочие среды (воздух, инертные и природные нетоксичные газы - при пневматических испытаниях).

При отрицательных температурах окружающей среды допускается проведение испытаний на прочность и герметичность газообразными рабочими средами.

40. Результаты пусконаладочных работ объектов перерабатывающего комплекса, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых завершены, должны соответствовать проектной документации.

41. Комплексное опробование технологических объектов перерабатывающего комплекса, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых завершены, должно предусматривать их работу в эксплуатационном режиме продолжительностью не менее 72 часов.

42. При строительстве (в том числе монтаже, наладке), реконструкции и капитальном ремонте объектов перерабатывающего комплекса должны обеспечиваться меры по охране окружающей среды.

Статья 8.
Требования к перерабатывающим комплексам 
на этапе эксплуатации
43. При эксплуатации перерабатывающего комплекса эксплуатирующая организация должна:

1) предпринимать меры по предотвращению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов;

2) предпринимать меры по соблюдению требований настоящего Технического регламента ТС;

3) проводить техническое обслуживание и ремонт эксплуатируемых объектов перерабатывающего комплекса;

4) обеспечивать выполнение требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций, промышленной и экологической безопасности, а также по противопожарной;

5) обеспечивать соблюдение показателей энергоемкости и энергетической эффективности, установленных в проектной документации перерабатывающего комплекса.

44. Инструкции по эксплуатации объектов перерабатывающего комплекса и технологическая документация по безопасной эксплуатации объектов перерабатывающего комплекса должны быть разработаны до начала пусконаладочных работ.

45. До начала эксплуатации объектов перерабатывающего комплекса эксплуатирующая организация разрабатывает инструкции и руководства, определяющие действия персонала при локализации и ликвидации аварий.

46. В ходе эксплуатации должен быть обеспечен контроль технического состояния объектов перерабатывающего комплекса с применением необходимых методов диагностирования.

47. Проектная и исполнительная документация на строительство объектов перерабатывающего комплекса, акты испытаний, рабочая документация на техническое обслуживание, а также материалы расследования аварий и инцидентов должны храниться у эксплуатирующей организации на протяжении всего срока его эксплуатации.

48. Сведения о противопожарной защите на эксплуатируемых объектах перерабатывающего комплекса должны быть доступны для обслуживающего персонала, а также должностных лиц, осуществляющих мероприятия, направленные на предотвращение пожаров и борьбу с ними. Сведения о противопожарной защите должны содержать:

1) схему наружного и внутреннего противопожарного водопровода с указанием источников водоснабжения;

2) информацию о степени огнестойкости зданий, категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о взрывоопасных зонах в помещениях и наружных установках;

3) перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;

4) информацию о типе принятого огнетушащего вещества;

5) информацию о принятой системе оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
Статья 9.
Требования к перерабатывающим комплексам 
на этапе консервации
49. Решение о консервации и выводе из консервации (расконсервации) объектов перерабатывающего комплекса принимается организацией - собственником перерабатывающего комплекса. 

50. Консервация объектов перерабатывающего комплекса предусматривает осуществление мероприятий, обеспечивающих промышленную и экологическую безопасность объектов перерабатывающего комплекса, подвергнутых консервации, материальную сохранность и предотвращение их разрушения, а также восстановление работоспособности их после расконсервации.

52. Мероприятия по консервации объектов перерабатывающего комплекса должны включать:

1) осуществление расчета средств, материалов, оснащения, реагентов, энергоресурсов и людских ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий;

2) установление порядка подготовки объектов перерабатывающего комплекса к консервации с учетом мер по безопасной остановке различных видов технологического оборудования;

3) установление порядка разработки и оформления организационно-технической и распорядительной документации;

4) организацию и координацию работ задействованных служб эксплуатирующей организации;

5) обеспечение готовности к вводу в эксплуатацию в установленном порядке по окончании срока консервации;

6) проведение капитального ремонта, диагностирования и метрологического контроля.

53. На период консервации должна быть обеспечена защита от коррозии объектов перерабатывающего комплекса. 

54. Консервация объектов перерабатывающего комплекса производится на основании проектной документации. Работы по консервации производятся в соответствии с планами консервации.

55. В проектной документации на консервацию объектов перерабатывающего комплекса должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность образования предельно допустимой взрывоопасной концентрации паровоздушной среды.

56.  При расконсервации объектов перерабатывающего комплекса эксплуатирующая организация обязана выполнить требования статьи 9 настоящего Федерального закона.
Статья 10.
Требования к перерабатывающим комплексам на этапе ликвидации
57. К ликвидации объектов перерабатывающего комплекса организация, проводящая работы, имеет право приступить только после приемки объектов перерабатывающего комплекса по акту приема-передачи и получения от заказчика всей необходимой технической и проектной документации на ликвидацию объектов перерабатывающего комплекса. 

58. В процессе ликвидации объектов перерабатывающего комплекса должны быть выполнены мероприятия по выводу его из эксплуатации и обеспечены мероприятия по:

1) предотвращению загрязнения недр и водных объектов;

2) предотвращению проникновения паров в поверхностные сооружения и атмосферу;

3) устранению провалов и трещин, ограждению опасных участков;

4) утилизации отходов производства;

5) рекультивации нарушенных земель;

6) предотвращению затопления, заболачивания и нарушения гидрогеологического режима подземных вод;

7) предотвращению повреждений зданий, сооружений, подземных и надземных коммуникаций, расположенных в зоне влияния утилизируемого объекта;

8) сохранению уровня противокоррозионной защиты трубопроводов;

9) предотвращению активизации опасных геологических процессов (оползней, обвалов и других процессов);

10) созданию безопасных условий работ при утилизации объекта;

12) предотвращению вреда здоровью людей, животных, растений и ущерба окружающей среде.
Статья 11. Требования к технологическим процессам перерабатывающих комплексов
59. При разработке технологического процесса, разделение технологической схемы на отдельные технологические блоки, её аппаратурное оформление, выбор типа отключающих устройств и мест их установки, средств контроля, управления и противоаварийной защиты должны обеспечивать минимальный уровень опасности технологических блоков, входящих в технологическую схему, безопасные условия труда.

60. На технологические процессы перерабатывающих комплексов должны быть составлены технологические регламенты на основе проектной документации, которые формируются при вводе в эксплуатацию перерабатывающего комплекса и подлежат изменению при проведении реконструкции.
61.     Технологические процессы перерабатывающих комплексов должны быть оснащены инженерно-техническими системами защиты и аварийного отключения.
62. Технологические процессы должны исключить возможность возникновения ситуаций, не предусмотренных проектами на перерабатывающий комплекс. 

63. Технические характеристики систем управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты должны соответствовать скорости изменения значений параметров процесса. 

Параметры срабатывания систем противоаварийной автоматической защиты устанавливаются, исходя из предельно допустимых значений параметров технологического процесса, установленных в проектной документации. 

64. Для технологических процессов непрерывного действия  должны предусматриваться меры, обеспечивающие безопасное проведение  операций отключения (подключения) периодически действующих аппаратов, а также операций, проводимых в них после отключения. 

65. Технологические процессы  оснащаются средствами контроля  параметров процесса с регистрацией показаний, сигнализацией их значений, а также средствами автоматического регулирования и защиты.

    Статья 12. Требования к  факельным системам
66. Конструкции факельных систем перерабатывающих комплексов должны обеспечивать их безопасное функционирование.

67. Запрещается направлять на факельные системы вещества, взаимодействие которых может привести к ситуации, не предусмотренной проектом на перерабатывающий комплекс.

68. Продукты сжигания на факельных системах должны утилизироваться либо перерабатываться. 

 69. Факельные системы должны быть оборудованы техническими средствами, обеспечивающими регистрацию и передачу следующих показателей: 

расход продувочного газа в факельный коллектор и газовый затвор;

минимально допустимый расход продувочного газа в коллектор и газовый затвор;

минимально допустимое давление или расход топливного газа на дежурные горелки;     
уровень жидкости в сепараторах, сборниках конденсата;

уровень жидкости в факельном гидрозатворе;

количеств сбросных газов и паров, а также конденсата,           возвращаемых с установки сбора углеводородных газов и паров;

температуры газов и паров, поступающих в газгольдер;

температуры жидкости в факельном гидрозатворе.

70. Факельные системы должны быть оснащены средствами сигнализации и передачи информации при достижении показателей: 
погасания пламени дежурных горелок;

образования разрежения у основания факельного ствола, равного или более 1000 Па;

минимально и максимально допустимых уровней жидкости в сепараторах, сборниках конденсата;

минимально допустимого уровня жидкости в факельных гидрозатворах;

максимально допустимой температуре газов, поступающих в газгольдер;

минимально допустимой температуре в факельных гидрозатворах;

включения насосов по откачке конденсата;

включения компрессоров;

наличия горючих газов и паров в количестве 20 % от нижнего концентрационного предела распространения пламени в помещениях компрессорной, гидрозатвора с дублированием звукового и светового сигналов и расположением указанных средств сигнализации над входной дверью, а также на наружных установках в местах размещения газгольдеров, сепараторов, насосов.

Статья 13.
Требования к резервуарным паркам
71. В резервуарных парках должна быть предусмотрена автоматическая защита от превышения допустимого уровня наполнения резервуара.

72. Резервуарный парк должен быть оснащен средствами защиты от разлива нефти, газового конденсата и продуктов их переработки на территорию.

73. На резервуарном парке для каждого резервуара должен быть предусмотрен дистанционный контроль скорости наполнения и опорожнения резервуара, а также минимального (максимального) допустимого уровня наполнения.

74. Все электропроводящие части резервуаров, входящих в состав резервуарного парка, должны быть заземлены.

75. На резервуарных парках должны быть предусмотрены пожарные извещатели, система охлаждения и система автоматического пожаротушения.

76. Резервуарный парк должен быть оборудован подъездными путями (с количеством путей не менее двух).

77. Резервуарный парк должен быть оборудован системой молниезащиты и защитой от статического электричества.

Статья 14.
Формы оценки соответствия
78. Оценка соответствия перерабатывающего комплекса осуществляется в следующих формах:

1) при проектировании (включая инженерные изыскания) перерабатывающего комплекса - экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;

2) при завершении строительства либо реконструкции объектов  перерабатывающего комплекса - приемка объектов перерабатывающего комплекса;

3) при строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, консервации и ликвидации магистрального трубопровода - контроль (надзор).

79. Применение иных не предусмотренных настоящей статьей форм оценки соответствия перерабатывающего комплекса требованиям Технического регламента ТС не допускается.
Статья 15.
Правила проведения приемки перерабатывающего комплекса

80. Приемка перерабатывающего комплекса, строительство либо реконструкция которого завершены, а также приемка в случае его расконсервации проводятся после завершения всех строительных, монтажных и пусконаладочных работ, испытаний и комплексного опробования перерабатывающего комплекса.

81. Приемку осуществляет приемочная комиссия, создаваемая застройщиком или заказчиком.

Приемочная комиссия подписывает заключение о приемке перерабатывающего комплекса приемочной комиссией. Работа приемочной комиссии прекращается с момента подписания заключения всеми членами приемочной комиссии и не должна превышать 12 месяцев.

82. Приемка перерабатывающего комплекса, строительство либо реконструкция которого завершены, а также приемка в случае его расконсервации проводятся путем проверки доказательственных материалов (собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны), предъявляемых застройщиком или заказчиком приемочной комиссии, и (или) путем осмотра объекта.

83. В состав доказательственных материалов включаются и подлежат проверке:

1) проектная и исполнительная документация;

2) заключение экспертизы проектной документации на строительство перерабатывающего комплекса;

3) материалы иных экспертиз в случаях, определенных законодательством стран-членов Таможенного союза;

4) разрешение на строительство;

5) акт приемки объекта капитального строительства, подписанный лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком (в случае осуществления строительства либо реконструкции на основании договора);

6) акты приемки строительных, монтажных и пусконаладочных работ;

7) акты приемки технологического оборудования по результатам комплексного опробования;

8) акты установки и проведения испытаний средств для предупреждения аварий;

9) техническая документация на материалы и комплектующие, предусмотренная договорами на поставку;

10) акты испытаний объектов перерабатывающего комплекса на прочность и герметичность;

11) инструкции, технологическая документация и руководство;

12) документы, подтверждающие соответствие построенного либо реконструированного перерабатывающего комплекса техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

14) перечень технических регламентов, под действие которых подпадает перерабатывающий комплекс.

84. Приемочная комиссия не вправе требовать от застройщика, заказчика или эксплуатирующей организации предоставления документов, не предусмотренных настоящей статьей.

85. По итогам приемки приемочная комиссия подготавливает заключение о приемке перерабатывающего комплекса приемочной комиссией, содержащее решение приемочной комиссии о соответствии построенного, реконструированного или планируемого к вводу в эксплуатацию после консервации перерабатывающего комплекса требованиям настоящего Технического регламента ТС и иным техническим регламентам.

86. В ходе работы приемочной комиссии формируются:

1) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного или реконструированного перерабатывающего комплекса проектной документации, подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком - в случае осуществления строительства или реконструкции на основании договора);

2) схема, отображающая расположение построенного или реконструированного перерабатывающего комплекса, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком - в случае осуществления строительства или реконструкции на основании договора);

3) заключения органов надзора в случаях, определенных законодательством страны-члена Таможенного союза.

87. Документальным подтверждением соответствия перерабатывающего комплекса требованиям настоящего Технического регламента ТС, иных технических регламентов и проектной документации является заключение о приемке перерабатывающего комплекса приемочной комиссией, подписанное всеми членами приемочной комиссии.

Заключение о приемке перерабатывающего комплекса приемочной комиссией должно быть оформлено в двух подлинных экземплярах.

В констатирующей части заключения о приемке перерабатывающего комплекса приемочной комиссией должно быть приведено решение о соответствии (несоответствии) перерабатывающего комплекса требованиям настоящего Технического регламента ТС, иным техническим регламентам и проектной документации.

Запрещается принимать положительное решение о приемке перерабатывающего комплекса, если в ходе приемки выявлены нарушения требований настоящего Технического регламента ТС, иных технических регламентов и проектной документации.

В случае принятия отрицательного решения о приемке перерабатывающего комплекса, приемочная комиссия обязана привести в  констатирующей части заключения о приемке перерабатывающего комплекса приемочной комиссией перечень замечаний с указанием требований настоящего Технического регламента ТС и иных технических регламентов, нарушенных при строительстве, реконструкции или консервации перерабатывающего комплекса.

В мотивировочной части заключения о приемке перерабатывающего комплекса приемочной комиссией должны быть указаны основания, по которым результаты строительных и иных работ признаны не соответствующими требованиям настоящего Технического регламента ТС и иных технических регламентов.

Застройщик или заказчик имеет право предъявить перерабатывающий комплекс и доказательственные материалы для повторной приемки после устранения замечаний, указанных в отрицательном решении приемочной комиссии.

Положительное решение приемочной комиссией принимается при наличии оформленных в установленном порядке документов, указанных в части 7 настоящей статьи.

88. Выдача разрешения на ввод перерабатывающего комплекса в эксплуатацию проводится в порядке, установленном национальным законодательством страны-члена Таможенного союза о градостроительной деятельности.

89. Объекты перерабатывающего комплекса, не введенные в эксплуатацию в течение шести месяцев после их испытаний, подлежат повторному испытанию на прочность и проверке на герметичность.

Статья 15. Защитительная оговорка

90. Государство-член ТС обязано предпринять меры исполнения требований Технического регламента ТС к нефтеперерабатывающим, нефтегазохимическим и газоперерабатывающим комплексам.
PAGE  
18

